ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Файл проверен

ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

Цель: провести расчет общего загрязнения водного объекта, описать основные виды загрязнения воды.

Время выполнения: 4 часа (аудиторная работа – 2 ч, СРО – 2 ч).

Оборудование: калькулятор.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Загрязнение воды – изменение химического и физического состояния или биологических характеристик воды, ограничивающие дальнейшее ее употребление. Загрязнением воды является широкий спектр негативных воздействий на водные объекты, такие как озёра, реки, океаны и подземные воды, вызванных деятельностью человека.

Промышленные предприятия сбрасывают со сточными водами различ- ные загрязняющие вещества, в том числе тяжелые металлы, гранулы смол, органические токсины, масла, твёрдые частицы и другие. Сбросы также мо- гут оказывать термическое воздействие, особенно сбросы электростанций. Сточные воды, содержащие ил, образующиеся в результате многих видов деятельности, в том числе строительства, вырубки лесов и сельского хозяй- ства, могут препятствовать проникновению солнечного света через толщу воды, ограничивая фотосинтез и вызывая заиливание дна озера или реки, что, в свою очередь, наносит ущерб экологическим системам.

Согласно Водному кодексу, сточные воды – это дождевые, талые, ин- фильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды центра- лизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) кото- рых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади [3].

Файл проверен

Необходимость очистки сточных вод регламентируется в соответствии с законодательной базой Российской Федерации, а именно: Федеральным

законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которому, при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, необходимо соблю- дать принцип минимизации негативного воздействия на окружающую среду посредством использования наилучших доступных технологий и со- блюдения нормативных концентраций загрязняющих веществ. Защита окружающей среды от загрязнения регулируется предельной концентра- цией (ПДК) загрязняющих веществ. ПДК – это максимальная концентрация вещества (мг/мл, мг/кг, мг/м3), которая при воздействии на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия, включая отдаленные последствия [4].

Загрязнение воды происходит либо из локальных источников, либо из распределенных источников. Локальный источник – это труба или канал, например, те, которые используются для сброса сточных вод с промышлен- ного предприятия или городской канализационной системы. Распределён- ный (или неточечный) источник – это очень обширная открытая террито- рия, с которой в водоём попадают различные загрязняющие вещества, например, сточные воды с сельскохозяйственных угодий.

Трансграничное загрязнение – это результат попадания загрязнённых вод из одной страны в водные объекты другой.

Загрязнение может быть результатом стихийного бедствия, например разлива нефти, или медленного спуска по течению промышленных, сель- скохозяйственных или бытовых сточных вод [5].

Основных видов загрязнения воды представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Файл проверен

Особенности загрязнения вод

| Вид загрязне- ния | Описание | Источники | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Водные объекты |  |  |  |

| Загрязнение подземных вод | Подземные воды, храня- щиеся в водоносных гори- зонтах под поверхностью Земли, имеют решающее значение для питьевой воды. Они загрязняются, когда вредные вещества попадают в почву и прони- кают в подземные воды, и их трудно очистить из-за медленной естественной фильтрации и длительного времени пребывания в почве. | Сельскохозяйствен- ные стоки, содержа- щие пестициды и удоб- рения, утечки из кана- лизационных систем, разливы химических веществ, свалки и до- быча ископаемого топ- лива. К распространён- ным загрязнителям грунтовых вод отно- сятся нитраты, пести- циды, органические соединения и нефте- продукты. | Загрязняющие вещества, такие как нитраты, тяжё- лые металлы и патоген- ные микроорганизмы, делают грунтовые воды непригодными для питья и сельского хозяйства. Загрязнение грунтовых вод трудно обнаружить и очистить, что делает его долгосрочной проблемой для пострадавших сооб- ществ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение поверхност- ных вод | Загрязнители поверхност- ных вод влияют на состоя- ние таких водоемов, как озёра, реки, водохрани- лища, моря и океаны. Это загрязнение возникает как из локальных источников (прямые сбросы с пред- приятий, очистных соору- жений), так и из неточеч- ных источников (сбросы из городских районов, сельскохозяйственные стоки). | Промышленные сточ- ные воды, неочищен- ные сточные воды, сельскохозяйственные стоки, мусор, разливы нефти. | Загрязнение поверхност- ных вод ухудшает каче- ство воды, наносит вред водным обитателям и мо- жет сделать воду непри- годной для использова- ния человеком, в том числе для питья, рыбалки и отдыха. |
| Виды загрязнений вод |  |  |  |
| Химическое загрязнение | Химическое загрязнение – одна из наиболее распро- странённых форм загряз- нения воды, возникающая при попадании опасных химических веществ в во- доёмы. Этот тип загрязне- ния может оказывать не- медленное или долгосроч- ное токсическое воздей- ствие как на водную флору и фауну, так и на здоровье человека. | Промышленные сбросы, сельскохозяй- ственные стоки, содер- жащие пестициды и удобрения, добыча по- лезных ископаемых и неправильная утилиза- ция бытовой химии. Распространённые за- грязняющие вещества: мышьяк, свинец, ртуть, жидкости для гидроразрыва пласта, азот и побочные про- дукты хлорированной дезинфекции. | Загрязняющие вещества могут накапливаться в системе водоснабжения, вызывая серьёзные про- блемы со здоровьем, а также отравляя водную флору и фауну. |
| Микробиоло- гическое за- грязнение | Микробиологическое за- грязнение вызвано присут- ствием в воде вредных микроорганизмов, таких | Отходы жизнедеятель- ности человека и жи- вотных, сельскохозяй- ственные стоки, | Данный вид загрязнения приводит к вспышкам за- болеваний, передаю- щихся через воду, таких |

Файл проверен

|  | как бактерии, вирусы и простейшие. Данные пато- гены могут вызывать забо- левания при употреблении воды или использовании её для купания или ороше- ния. | неочищенные сточные воды и ливневые стоки. Данный тип загрязне- ния особенно распро- странён в районах с не- достаточными мощно- стями по очистке воды, | как холера, дизентерия и брюшной тиф. Микро- биологическое загрязне- ние является серьёзной проблемой обществен- ного здравоохранения, особенно в развиваю- щихся странах. |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение взвешен- ными веществами | Взвешенные вещества – это загрязняющие веще- ства, которые не растворя- ются в воде, а остаются во взвешенном состоянии в виде твёрдых частиц. Эти вещества могут быть орга- ническими или неоргани- ческими, они способны оказывать различное вред- ное воздействие на каче- ство воды. | Эрозия почвы, сток с сельскохозяйственных полей, сброс промыш- ленных отходов и цве- тение водорослей. | Взвешенные частицы мо- гут оседать на дне водоё- мов, нарушая среду оби- тания водных организ- мов. Большое количе- ство взвешенных ве- ществ может привести к заилению водоема. Пла- вающие частицы блоки- руют солнечный свет и снижают уровень кисло- рода, нарушая фотосин- тез водных растений и угрожая рыбам и другим видам. |
| Тепловое за- грязнение | Тепловое загрязнение воз- никает при значительном изменении температуры воды, происходящем в ре- зультате деятельности че- ловека. Такие колебания температуры могут оказы- вать серьёзное воздей- ствие на водные экоси- стемы. | Сбросы нагретой воды с промышленных предприятий, электро- станций и вырубка ле- сов, которая лишает водоёмы тенистого по- крова. | Даже небольшие измене- ния температуры могут снизить содержание кис- лорода в воде, вызывая стресс или гибель рыб и других водных организ- мов. Более тёплая вода также может способство- вать росту вредных бак- терий и водорослей, усу- губляя другие виды за- грязнения. |

Задание

Файл проверен

На берегу озера площадью S км2 и средней глубиной h м расположено промышленное предприятие, использующее воду озера для технических нужд и затем сбрасывающее загрязнённую воду в озеро. Цикл работы пред- приятия непрерывный (круглосуточный). Объём сброса сточной воды – L л/сек. Рассчитать, каким будет загрязнение озера через 1 год.

- Определить объем озера и вычислить объём сточной воды, посту- пающей в озеро за 1 год.

- Определить количество каждого загрязняющего вещества (ЗВ),

поступившего в озеро со сточной водой за год.

- Вычислить концентрацию каждого ЗВ в озере после годичного сброса сточных вод по формуле:

Сi = количество ЗВi в озере / объём воды в озере.

- Определить общее загрязнение озера предприятием по формуле:

С =	С1

ПДК1

+	С2

ПДК2

+	С3

ПДК3

+	С4

ПДК4

+	С5

ПДК5

= Σ	Сi	,

ПДКi

Файл проверен

где Сi – концентрация ЗВi в озере после годичного сброса сточных вод в озеро;

ПДКi – ПДК этого ЗВi.

При совместном действии нескольких загрязняющих веществ, облада- ющих однонаправленным (усиление эффекта при одновременном воздей- ствии) действием, их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать 1.

- Сделать выводы о промышленном загрязнении озера и дать реко- мендации по методу очистки и мероприятиям по сохранению озера.

Таблица 3.2

ПДК загрязняющих веществ в сбросах в водный объект рыбохозяйственного значения

| Загрязняющие вещества | ПДК, мг/л |
| --- | --- |
| Мышьяк (As) | 0,05 |
| Медь (Cu) | 0,001 |
| Кадмий (Cd) | 0,005 |
| Хром общий (Cr) | 0,07 |
| Цинк (Zn) | 0,01 |
| Ртуть (Hg) | 0,005 |
| Свинец (Pb) | 0,1 |

Таблица 3.3

Исходные данные

| Номер ва- рианта | S, км2 | Н, м | L, л/с | Аs, мг/л | Cu, мг/л | Cd, мг/л | Cr, мг/л | Zn, мг/л | Hg, мг/л | Pb, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 15 | 0,23 | 0,002 | 0,001 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,01 |
| 2 | 3 | 2,5 | 18 | 0,21 | 0,003 | 0,002 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,3 |
| 3 | 4 | 2 | 12 | 0,32 | 0,0005 | 0,003 | 0,04 | 0,002 | 0,005 | 0,09 |
| 4 | 6 | 2,5 | 10 | 0,21 | 0,006 | 0,004 | 0,05 | 0,003 | 0,004 | 0,2 |
| 5 | 5 | 3,5 | 10 | 0,62 | 0,0008 | 0,005 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,08 |
| 6 | 4,5 | 1 | 15 | 2,6 | 0,0009 | 0,006 | 0,07 | 0,005 | 0,002 | 0,07 |
| 7 | 4 | 2 | 25 | 1,6 | 0,0005 | 0,007 | 0,08 | 0,006 | 0,003 | 0,06 |
| 8 | 5 | 2 | 28 | 0,6 | 0,0004 | 0,005 | 0,09 | 0,007 | 0,006 | 0,05 |
| 9 | 1,5 | 1,8 | 20 | 0,3 | 0,0008 | 0,004 | 0,02 | 0,008 | 0,008 | 0,1 |
| 10 | 1,8 | 2,8 | 15 | 0,6 | 0,0001 | 0,005 | 0,03 | 0,009 | 0,004 | 0,2 |
| 11 | 3 | 2,3 | 10 | 0,2 | 0,0009 | 0,006 | 0,04 | 0,01 | 0,005 | 0,6 |
| 12 | 3,6 | 2 | 16 | 0,34 | 0,001 | 0,008 | 0,05 | 0,01 | 0,006 | 0,05 |
| 13 | 5 | 2,5 | 15 | 0,04 | 0,0001 | 0,004 | 0,06 | 0,02 | 0,004 | 0,05 |
| 14 | 3 | 1,5 | 12 | 2,1 | 0,001 | 0,002 | 0,07 | 0,001 | 0,005 | 0,1 |
| 15 | 4 | 3,5 | 22 | 0,24 | 0,0004 | 0,003 | 0,08 | 0,002 | 0,006 | 0,02 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Дайте определение сточной воды.

- Дайте определение ПДК?

- Как определяется суммарное загрязнение при наличии нескольких загрязняющих веществ однонаправленного действия?

- Перечислите методы очистки сточных вод, поясните их суть.